附件1

推介产品需求明细表

	序号
	申请阳光推介项目名称
	主要用途、功能、性能、配置等需求概述
	质保/维保年限
	数量
	单位
	预估单价（万元）
	合计金额（万元）
	推介方式（线上/线下）
	推介资料接收邮箱
	联系人

	1
	二氧化碳点阵激光治疗仪
	用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达到治疗的目的。主要用于体表肿物，痣、疣、赘生物、老年斑及痘坑痘印、瘢痕以及面部皱纹的抗衰。
配置主要为主机、导光系统、脚踏开关、激光防护镜、治疗手具、光学图形扫描器。目前我科二氧化碳激光及使用已经超过10年。
	5
	1
	台
	24
	24
	线下
	 
570808539@qq.com
	 
刘亚非 15998935389

	2
	皮秒激光治疗仪
	主要用于蓝黑色纹身的治疗以及良性表皮色素疾病的治疗。我科目前无皮秒激光治疗仪。
	5
	1
	台
	10
	10
	线下
	
	

	3
	手术无影灯
	手术使用，我科深部手术较少，主要为体表手术。对灯光要求不高。
	5
	2
	台
	6
	12
	线下
	
	

	4
	电动手术台
	手术使用，我科一般特殊体位比较少，电动手术床即可满足要求。可以适当偏宽。
	5
	2
	台
	3
	6
	线下
	
	

	5
	美容床
	用于光电治疗用，类似于一般检查床，最好为上半身部分可以抬高。可以为木质，也可以为不锈钢架。
	5
	10
	台
	0.1
	1
	线下
	
	

	6
	多功能监护仪
	住院用途：急诊危重生理参数指标监测，精准治疗，提供医疗质量。
功能、性能及配置：1.病情恶化早期提示：以声光图的形式提示心电系统、呼吸系统、循环系统的异常变化；2.基本参数：心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸；3.高级监测指标：中心静脉压持续监测、有创动脉血压监测、呼吸末二氧化碳、体温、心输出量监测。
	5
	2
	台
	30
	60
	线上
	271487980@qq.com
	/

	7
	眼底血管造影
	主要用于眼底疾病的诊断。
配置需求：需包含眼底自发荧光、脉络膜造影、视网膜血管造影，眼底照相，动态记录血管造影功能。
	5
	1
	台
	140
	140
	线下
	cqjj47554942@163.com
	蒋臣       023-47520914

	8
	眼科手术显微镜
	眼科手术显微镜利用先进的光学系统提供清晰、细腻的图像，能分辨微小的组织细节，如视网膜上的微血管等用于进行眼科的手术精细操作，
配置需求：1:  手术显微镜主机1台，2:  助手镜1套，3: 10倍目镜1套，4:  多倍率物镜1套，5: 支架系统1套，6:  照明系统1套，7:  脚踏控制器1套  8：倒像系统   1套 ；9：摄录像系统  1套。
	5
	1
	台
	180
	180
	线下
	cqjj47554942@163.com
	蒋臣       023-47520914

	9
	干眼治疗仪
	适用于因血管异常增生、蠕形螨、炎症等原因引起的睑板腺功能障碍及干眼症的治疗。
配置要求：1主机，2治疗头，3护目眼罩，4医用耦合剂，5电源线。
	5
	1
	台
	80
	80
	线上
	406138022@qq.com
	/

	10
	 高频电刀
	用于胃肠镜手术
	5
	1
	台
	50
	50
	线上
	928932755@qq.com
	/

	11
	4K肠镜
	用于胃镜检查、手术、通过高清4K成像（分辨率38940*2160P）,可识别黏膜层细微结构，微小血管形态，显著提高早癌检出率
	5
	1
	台
	68
	68
	线上
	928932755@qq.com
	/

	12
	4K胃镜
	用于胃镜检查、手术、通过高清4K成像（分辨率38940*2160P）,可识别黏膜层细微结构，微小血管形态，显著提高早癌检出率
	5
	3
	台
	65
	195
	线上
	928932755@qq.com
	/

	13
	4K 3D ICG三合一电子腹腔镜
	主要用途：1.肿瘤精准切除，肝癌、肝门部肿瘤手术中，通过 ICG 荧光显影明确肿瘤边界，规划切除范围，保留功能性肝组织；2.血供评估，肝部分切除后评估剩余肝脏血流灌注；3.解剖辨识，复杂肝胆手术中清晰显示血管、胆管等细微结构，降低副损伤风险。
功能：1.多模式成像，整合 4K 超高清白光、3D 立体视觉、ICG 近红外荧光显影，支持四分屏同显多模式影像；2.智能调节，光源与摄像头联动，自动调节亮度抑制炫光，具备细节增强、暗场优化功能；3.便捷操作：摄像头快捷键可切换荧光模式、录像拍照，支持脚踏控制及触屏操作。
性能：1.成像精度，4K 分辨率≥3840×2160，3D 双目配准达 μm 级，荧光最低探测浓度≤200nmol/L；2.设备可靠性，摄像头防水等级≥IPX7，内镜可高温高压灭菌，电气安全达 CF 级；3.流畅性，图像无延迟、无漂浮感。
配置：1.核心组件，4K 3D 荧光摄像主机、双光路腹腔镜（10mm 直径，30° 视向角）、近红外冷光源、32 寸 4K 3D 监视器；2.辅助设备，医用气腹机（最大流量≥40L/min）、专用台车、光纤导光束（长度≥300cm）；3.接口扩展，具备 HDMI、SDI 等多类型 4K 输出接口，支持术中录像存储与数据导出。
	5
	1
	台
	300
	300
	线下
	cqjj47554942@163.com
	蒋臣       023-47520914

	14
	电动病床
	用途：适用需长期卧床、接受特定体位治疗患者，方便医护进行护理及操作，获取、追踪患者体重数值。   
功能需求：
‌1、需具有一键体位功能，且需包含七个重症一键体位；
2、具有称重模块，称重最小分辨率10g，可精准称量患者体重；
3、具有药物剂量计算器功能，直接输入药物系数，即可算出患者用药剂量；
4、具有BMI计算器功能，输入患者身高，直接获取患者BMI值；
5、具有添减物品功能，不影响患者体重称量；
6、具有HOB语音提醒功能，通过语音提醒医护的背板角度是否处于30°-45°范围内；
7、称重系统及体位调节系统结合，使用同一控制器即可控制两套系统；
8、具有护栏控制器4片，多功能液晶控制器1个；
9、病床下床架使用滑轨式升降结构；
配置需求：床主体一张、分体式护栏四片、床头尾板一套、输液杆一根、床垫一张
	5
	5
	台
	5
	25
	线上
	992177826@qq.com
	/

	15
	输液信息采集系统
	一、输液信息采集系统
1.※输液信息采集系统需通过国家药品监督管理局三类注册证，可用于镇痛、化疗、胰岛素药物输注
2.整机使用期限≥10年（提供证明文件）
3.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道
4.※可实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看
5.★可在监护仪（非输注泵或中央站）屏幕上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物速度同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果
6.配置要求：每一台配置2个输液泵和4个注射泵。
二、注射泵
1.注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证
2.整机使用期限≥10年（提供证明文件）
3.模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用。
4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
5.★支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
6.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
7.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型
8.可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛
三、输液泵
1.输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证
2.整机使用期限≥10年（提供证明文件）
3.★支持输血功能、肠内营养液功能
4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
5.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
6.可实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看。
	5
	5
	套
	7
	35
	线上
	992177826@qq.com
	/

	16
	监护仪
	1.基本功能模块功能：具备心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度，脉搏、双通道体温和双通道有创血压监测，体温和有创血压可以同时监测；
2.★基本功能模块可升级选配为转运监护仪，从主机拔出后可作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，转运监护仪支持升级Picoo监测，转运监护仪5.5寸电容触摸显示屏；
3.★具备4通道ECG同步分析功能，保证监测的准确性；支持升级选配12导联心电测量，并能在监护仪上完成12导心电静息分析；
4.无创血压须提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种测量模式
5.※高级参数监测：可升级选配肌松（NMT）、振幅整合脑电图（aEEG）、脑部与区域氧饱和度（rSO2）监测和无创心排（ICG）监测模块、可升级选配有创心排量监测(CO)、呼吸力学（RM)、脑电双频指数（BIS)、经外周血流动力学监测（Flotrac）,所有模块支持插入监护仪使用，同屏幕显示；
6.★可实现输注泵、呼吸机等设备的数据和波形信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算；
7.监护仪可升级具备血液动力学计算，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能；
8.可升级选配24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告）,可升级选配血流动力学（Picco）辅助应用工具，图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪；
9.★具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供10个预设组合报警，并允许自定义10个组合报警
10.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式；
11.可升级选配血流动力学（Picco）辅助应用工具，图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。
	5
	10
	台
	6.8
	68
	线上
	992177826@qq.com
	/

	17
	双舱真空清洗消毒器
	1、舱体≥2舱，单舱容积≥340L。
2、具备真空超声清洗技术，无需人工刷洗、超声预清洗。
3、具备多级变压脉冲或减压沸腾清洗技术。
4、具备真空灌流清洗技术，保证管腔清洗及干燥质量。
5、具备真空干燥+热风干燥双重干燥技术，无需二次干燥
6、可处理微创管腔手术器械、外来器械、骨科手术器械等各类复杂手术器械，
	5
	1
	台
	120
	120
	线下
	cqjj47554942@163.com
	蒋臣       023-47520914

	18
	超声雾化低频近红外线治疗仪
	 预防、控制和治疗周围神经病变和周围血管病变；周围神经病循环障碍；下肢血管病变血管斑块形成；肌肉劳损、痛风的辅助治疗。
	5
	1
	台
	39.8
	39.8
	线下
	530331303@qq.com
	周佳13983971927

	19
	胶囊内窥镜磁控设备
	主要用途和功能：使用于电子胃肠镜禁忌症人群，不耐受插管内镜检查人群，使用磁控胶囊内窥镜替代插管内镜用于胃肠检查。
性能：“磁控胶囊内窥镜”带来了“不插管做胃镜”的全新胃镜体验：受检者只需要随水吞服一颗胶囊，在检查床上躺15-30分钟即可轻松完成一次舒适化、系统化、全方位的胃镜检查。整个过程无痛无创、无需麻醉，也无交叉感染的风险。检查结束后，胶囊将随肠道蠕动自然排出体外，一次性使用不回收。
配置需求：胶囊内窥镜磁控设备（1套）；胶囊内窥镜控制软件（1套）；便携记录器（2台；胶囊探测器（1台）；医疗电动床（1张）。
	5
	1
	台
	49.8
	49.8
	线上
	420278421@qq.com
	/

	20
	单细胞测序系统
	1.用途
机制解析：肿瘤异质/免疫微环境亚群/神经退行性疾病细胞特异表达
精准诊断：罕见细胞识别（循环肿瘤细胞/干细胞）/感染追踪（HIV潜伏细胞）
个体化治疗：耐药亚群预测/免疫靶点筛选（PD-1+ T细胞）
2. 核心功能
分离捕获：微流控/液滴技术高通量单细胞分离
转录分析：scRNA-seq检测基因表达异质性，全长转录本覆盖
多组学整合：ATAC-seq（染色质开放性）/CITE-seq（蛋白-RNA共检）联用
数据分析：内置Cell Ranger/Seurat流程，支持聚类/轨迹/差异分析。
	5
	1
	台
	40
	40
	线上
	33168540@qq.com
	/

	21
	外周血图文分析系统
	1.主要用途：
临床诊断：辅助诊断贫血、感染、白血病、骨髓增生异常综合征、寄生虫病等，尤其对急性早幼粒细胞白血病（APL）早期筛查、溶血性贫血形态鉴别、血小板功能异常评估具有核心价值。
疾病监测：用于血液病患者的疗效评估、复发监测及慢性病（如地中海贫血、自身免疫疾病）的长期跟踪。
科研与教学：支持血液形态学研究、教学培训及实验室标准化流程建设，促进跨院区/区域远程会诊与数据共享。
2. 核心功能：
细胞形态分析：自动识别红细胞（大小、染色特性）、白细胞（分类、异常形态、中毒颗粒）、血小板（数量、聚集状态），检测寄生虫、原始/幼稚细胞及肿瘤细胞。
智能辅助诊断：结合AI算法进行细胞预分类、形态参数量化及异常细胞检出，生成结构化报告（含图像+文字描述）。
流程自动化：整合推片、染色、扫描、分析全流程，支持与血细胞分析仪、LIS系统联动，实现复检规则自动触发及结果溯源。
数据管理：长期存储高清图像（≥400倍光学放大），支持远程调阅、质控统计及科研数据挖掘。
	5
	1
	台
	40
	40
	线上
	33168540@qq.com
	/

	22
	质谱仪
	一、用途
1. 疾病诊断与生物标志物发现  
  代谢组学/蛋白质组学：检测代谢物（如氨基酸、脂质、有机酸）、蛋白质（如肿瘤标志物、炎症因子），用于癌症、心血管疾病、神经退行性疾病（如阿尔茨海默病）的早期诊断与机制研究。例如，通过血清代谢指纹区分肺癌亚型，或通过氧化三甲胺（TMAO）水平评估动脉粥样硬化风险。
  新生儿筛查：串联质谱（LCMS/MS）用于遗传代谢病筛查（如氨基酸、酰基肉碱谱），MALDITOF快速鉴定微生物种水平（如败血症病原菌）。
  内分泌疾病：定量检测类固醇激素（睾酮、皮质醇）、儿茶酚胺类（肾上腺素、去甲肾上腺素），辅助多囊卵巢综合征、嗜铬细胞瘤诊断。
2. 治疗药物监测（TDM）与毒理学  
   监测免疫抑制药物（如环孢素）、抗肿瘤药物（如培美曲塞）、精神类药物（如苯二氮䓬类）的血药浓度，优化个体化给药方案。
   毒物筛查（如农药、重金属）及法医毒理学分析。
3. 营养与代谢评估  
   维生素检测（脂溶性A/D/E/K与水溶性B族/C），评估营养状态并指导补充策略（如危重症患者维生素B/C缺乏的精准补充）。
   住院患者营养监测，如肿瘤化疗中维生素B6/B12补充以减少毒性反应。
二、功能需求
定量与定性能力：高灵敏度（检出限达纳克级）、低检测限，支持多反应监测（MRM）实现高通量多化合物同步定量；高分辨率质谱可区分同分异构体，精确质量测定（<2 ppm）支持未知物鉴定。
软件与数据库：集成数据处理工具、生物信息学数据库（如METLIN、HMDB）及统计模型（主成分分析、KEGG通路分析）。
其他
样本适配：血液、尿液、组织、唾液等不同基质需匹配前处理方法与检测参数。
自动化与扩展性：自动化样品处理系统与未来技术升级空间（如多组学整合）。
	5
	1
	台
	250
	250
	线下
	cqjj47554942@163.com
	蒋臣       023-47520914

	23
	医学实验室智能样本前处理系统
	1. 主要用途：
自动化完成样本接收、分拣、离心、去盖、分配、标记等全流程操作，适配全血、血清、血浆、体液等多类型样本，提升检测效率与标准化水平，减少人为误差，支持高通量实验室及区域医学中心批量处理需求。
2. 核心功能：
全流程自动化：集成样本分拣、离心（速度/时间可调）、去盖/加盖、分杯、条码扫描/打印、体积测量及异常样本（溶血、脂血、黄疸）自动识别与分流功能。
智能调度：通过AI算法优化样本处理路径，支持动态排程与优先级设置，适配急诊样本优先处理场景。
质量监控：内置传感器实时监测温度、振动、液位等参数，自动预警异常状态并触发纠错机制。
数据追踪：全程记录样本处理轨迹，生成电子化操作日志，支持与LIS/HIS系统无缝对接，实现结果可追溯。
	5
	1
	台
	35
	35
	线上
	33168540@qq.com
	/

	24
	智慧实验室管理系统
	1. 主要用途：
整合实验室人、机、料、法、环全要素，实现资源高效调度、流程标准化、数据可追溯及安全风险管控，支撑临床检测、科研实验及教学培训的智慧化运行。
2. 核心功能：
资源管理：设备状态实时监控（如使用率、维护提醒）、试剂耗材智能库存预警（如低量自动补货）、样本全生命周期追踪（接收-处理-存储-报废）。
流程控制：自动化任务分配（如样本分拣、仪器预约）、电子化操作记录（时间/人员/参数）、异常事件自动报警（如温湿度超限、设备故障）。
数据分析：集成多系统数据（LIS/HIS/设备日志），生成可视化报表（如检测效率、质控趋势），支持AI辅助决策（如设备维护预测、样本处理优化）。
	5
	1
	台
	40
	40
	线上
	 
33168540@qq.com
	/

	25
	电阻抗成像仪（EIT）
	一、主要用途、功能：设备通过电阻抗成像原理，可实时、动态、连续、床旁进行肺部通气及灌注成像监测，为肺部的病理生理状态提供床旁、实时、持续定性和定量的无创诊断和监测，为医生提供患者呼吸和肺部循环系统的图像和监测数据，主要用于：1）呼吸动态监测；2）指标呼吸机的参数设定及评价呼吸治疗，如进行最佳PEEP滴定、肺复张效果评估等；3）肺部血流灌注成像；4）肺部通气/血流比测量；5）心输出量及血流动力学测量。从而为患者制定个性化通气策略，提高机械通气治疗质量，提高脱机拔管成功率，并有助于缩短机械通气时间及患者ICU住院时间，辅助患者肺康复治疗，辅助肺栓塞、肺高压诊断及治疗评估，改善预后，减轻患者经济负担，提升科室诊疗水平。
	5
	1
	台
	80
	80
	线上
	30840575@qq.com
	/

	26
	神经重症多模态监测系统
	用途：评估神经重症患者的大脑功能状态和预后评估，评估大脑血供、氧供和脑功能情况，用户可导入所需的二次参数计算公式，如最佳灌注压（CPPopt），为患者的个体化灌注压管理提供参考；脑血流自动调节参数（PRx、Mx、Phase），实时了解脑血管的血流调节功能，为预后评估作参考为临床指导脑保护治疗提供全面综合解决方案。    
功能需求：1、通过经颅多普勒（TCD）等长程监测，实时监测颅内血管血流速度、脑血管反应性及痉挛情况，辅助判断脑缺血充血风险。2、通过脑电监测，量化视频脑电图可评估脑功能状态，识别癫痫发作、意识障碍等异常脑电活动，为治疗调整提供依据。3、通过脑氧饱和度监测仪实时了解大脑氧供情况，及时调整救治方案。4、通过ICM+拥有强大的二次参数编辑功能，用户可导入所需的二次参数计算公式，如最佳灌注压（CPPopt），为患者的个体化灌注压管理提供参考；脑血流自动调节参数（PRx、Mx、Phase），实时了解脑血管的血流调节功能，为预后评估作参考，根据输入ICM+的监测信号实现多种二次参数的实时同步分析。5、EEG放大器：≥40通道放大器（另带参考电极）；病人事件信号输入EVENT输入；支持血氧夹信号采集扩展；脑功能参数有包络线、BSI分析、相对α、爆发抑制、频谱熵等6、便携一体式TCD主机、主机是Windows系统平台，方便与医院的HIS系统等对接。7、TCD提供实时和离线栓子检测功能，离线状态下可重新设置栓子阈值进行栓子重分析，栓子识别率≥85%，准确率≥90%；8、配备自动探头监护系统级：可自动搜索、自动扫描、自动跟踪，自动寻找最佳监测频谱，实现长程监测功能;9、脑部与区域组织氧饱和度监测≥4通道：具有脑血氧饱和度监测曲线、具有氧合血红蛋白浓度指数监测曲线、具有还原血红蛋白浓度指数监测曲线;9、数据分析系统：支持对不同病种、不同年龄段患者检查结果进行流行病学统计分析，可生成曲线图、直方图、饼状图、均值偏差等。
	5
	1
	台
	98
	98
	线上
	30840575@qq.com
	/

	27
	呼吸机
	治疗呼吸衰竭，ARDS、心肺复苏术后等人工呼吸替代功能，其中内涵包括：1.★标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。2.高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS。 3.可选配自适应分钟通气AMV（或ASV等以Otis公式最小呼吸功为通气目标的智能通气模式），且有通气过程调节表盘直观进行通气提示。4.可选配心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），并具有电子吸气阻力阀开关（e-ITD），在心肺复苏的呼气阶段排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压5.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。6.★氧疗模式：氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。7.★呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
	5
	4
	台
	30
	120
	线上
	30840575@qq.com
	/

	28
	电子支气管镜
	适用于患者气管、支气管及肺部的观察、诊断、摄影或辅助治疗（三类医疗器械）。通过镜体到患者经支气管到达肺部由设备内通道进行肺泡灌洗、吸痰活检异物取出
功能需求：1、电子支气管镜景深3mm-100mm，分辨率：≥14lp/mm，插入管外径≤5.2mm，工作通道内径≥2.8mm，
	5
	2
	台
	10
	20
	线上
	30840575@qq.com
	/

	29
	彩色超声多普勒诊断系统
	心电导联多普勒超声引导技术是超声引导穿刺和心电定位（ECG）技术的结合，通过心电导联多普勒超声一体机和边摸导电型PICC实现，定位技术的原理为通过心内连接转换器将心房内心电图转换为体表心电图，在心电监护下直视心脏P波电生理改变，评估血管、测血流速度，正确选择穿刺部位，适用于需要长期静脉治疗患者，需输注高渗性或粘稠性液体，如胃肠外营养，需反复输血或采血的患者。
配置需求：显示器、血管超声探头、内置ECG心电腔内定位模块，激光打印机（该设备为静脉治疗护理门诊申请）。
	5
	1
	台
	10
	10
	线上
	25204226@qq.com
	/

	30
	高清治疗支气管镜
	1、视野角度：120°，2、景深：2-100mm，3、先端部外径：5.9mm，4、软性部外径：6.0mm，5、钳子管道：2.9mm，6、弯曲角度：上180°下130°，7、有效长度：600mm，8、可兼容科室现有主机（奥林巴斯CV-290）使用
	5
	1
	台
	48
	48
	线下
	wangyubo_110@163.com
	古婷婷13629784053

	31
	内科胸腔镜
	1、视野角度：120°，2、景深：3-100mm，3、先端部外径：6.9mm，4、插入部外径：7.0mm，5、钳子管道：2.7mm，6、弯曲角度：上130°下130°，7、有效长度：270mm，8、总长度：520mm，9、可兼容科室现有主机（CV-290）使用
	5
	1
	台
	45
	45
	线下
	wangyubo_110@163.com
	古婷婷13629784053

	32
	动态脑电图机
	用于动态脑电图检查及脑电监测，需配备盘状电极及电极帽
	5
	2
	台
	10
	20
	线上
	 
18301772263@163.com
	/

	33
	心肺运动仪
	1.用途：由具备医学专业知识的人员在室内对6岁以上的人群进行心肺功能测试，根据测量值和计算值也可预测肺功能参数，供不同运动负荷下心肺功能评估用。
  2.功能
2.1测试功能：快速每口气法、常规肺活量测试 、用力肺活量测试 、流速流量环测试 、分钟最大通气量测试 、运动心肺功能测试 、12导运动心电监测 、动血压监测、血氧饱和度监测、无创心排出量  
  2.2.分析功能：终止原因分析、运动极值分析、无氧阈分析、呼吸代偿点分析 、斜率分析 、动态流速环分析 、RPE量表分析 、 基础代谢分析  、营养代谢分析 、智能解读 、运动处方 、数据对比分析
  2.3具备常规运动肺测试、动态流速容量环曲线图、常规曲线图、Wasscrman-9图、无氧阈值曲线图、代谢曲线图、自定义曲线图以及记录实时数据
  3.性能：
3.1.电化学式氧传感器、二氧化碳红外光谱传感器、流量压差式传感器；
3.2..至少具有数据无线传输方式。
3.3运动心电测试仪：12导无线运动心电、血压，并实时显示。内置无线蓝牙连接运动血压监测运动心电记录仪，并兼容静态心电。
3.4.功率车：负载范围 ≥6 – 990W 。速度范围：≥0–90 rpm 。患者最大体重不小于160 kg
 4.配置：
序号名称数量备注
1移动主机1套含计算机、2个显示器、打印机1个、移动台车1个
2数据采集盒1套含采样组件
3定标套件1套含定标桶，定标气瓶减压阀
4硅胶面罩≥2个含面罩接口、头带
5橡胶面罩≥3个含面罩接口
6功率车1台
7运动心电检测仪1套含心电分析软件、运动血压
8运动血氧1套
	5
	1
	台
	75
	75
	线下
	 
 
543257061@qq.com
	周玲18302314991

	34
	冠状动脉旋磨系统及配套旋磨头
	冠状动脉旋磨系统及配套旋磨头主要用于心血管内科严重冠状动脉钙化病变的介入治疗。通过高速旋转的旋磨头，将钙化斑块磨成微小颗粒，使血管管腔扩大，为后续支架植入等操作创造条件，提升复杂冠脉病变介入治疗的成功率。系统需具备精准的转速控制、稳定的动力传输，以及安全的操作界面；旋磨头应具有合适的磨头直径规格（如1.25mm、1.5mm等常用规格），材质耐磨且生物相容性好，确保在旋磨过程中高效、安全，减少血管损伤风险，满足我科开展复杂冠状动脉介入手术的设备需求。 
	5
	1
	台
	50
	50
	线下
	543257061@qq.com
	周玲18302314991

	35
	6分钟步行试验仪
	1.用途：实时监测记录患者六分钟步行运动状态下的心电、心率、血压、血氧，并分析形成图表，通过患者运动距离来评估患者的心肺能力，核定运动量，评估患者运动耐量（亚级量），从而得到患者当前的身体状况和康复效果，协助制订后续康复方案。
  2.功能
2.1 自动统计六分钟步行中各项生理数据，测试结束后自动生成试验报告，报告至少包含患者基本信息、数据统计、数据趋势分析、运动处方、最快心率心电图、最慢心率心电图和截取的异常心电图。
  2.2.语音提示功能、身份证识别功能、急停功能、报警功能
  2.3可评估心肺功能等级、评定Borg疲劳度/呼吸困难程度、显示MET值和储备心率值
  3.性能：
3.1可监测12导联心电，心率、血压、血氧蓝牙无线传输，并实时接收显示和存储；
3.2.血压计测量范围≥（0～270）mmHg，支持自动或手动测量。
3.3脉搏血氧仪：采用光学测量。
3.4.红外计圈，可选择自动或手动记圈
 4.配置：
6分钟分析软件1套、移动推车工作站1套、无线数据传输套件1套、.无线动态心电测试1套、血压计1套、脉搏血氧仪1套
	5
	1
	台
	15
	15
	线下
	543257061@qq.com
	周玲18302314991

	36
	肺毛细血管楔压及血流动力学监测
	用于心内科重症患者诊疗，需具备精准测定肺毛细血管楔压的功能，同时可同步监测中心静脉压、心输出量等指标。通过这些指标，能全面反映患者心血管系统的血流动力学状态，为重症心血管疾病（如急性心力衰竭、心源性休克等）患者的诊断、治疗方案调整及预后评估提供关键且全面的数据支持，助力临床实现更精准的诊疗决策。
	5
	1
	台
	35
	35
	线下
	543257061@qq.com
	周玲18302314991

	37
	康复训练管理系统
	1.用途：通过网络协议下发运动处方到康复训练设备上，设备执行方案，系统实时读取患者训练时的血氧、心率、血压、心电数据和功率、转速、阻力和次数等数据，并对数据进行集中显示、传输、统计分析，方便医生了解心脏康复训练患者的运动康复状况。。
 2.功能：2.1 训练设备管理、训练者信息管理、训练方案管理、训练信息查看和打印功能、多次训练数据进行对比分析、训练中报警提醒功能。
 3.性能：3.1可同时联网控制多台（＞15台）训练设备，实时下达运动方案，同屏实时监测心电、血氧训练数据。
3.2训练数据含权限密码，，数据可备份，存储地址可根据医院选择。
3.3 配套训练设备二类注册
 4.配置：序号配置详细数量备注
1训练系统软件1套
2移动主机1套含电脑主机、显示器、鼠标、台车打印机、路由器、无线网卡等
3电视机1台含悬挂支架、无线投屏器
4立式功率车1套含心电，血压，血氧各一套
5卧式功率车1套含心电，血压，血氧各一套
6上肢功率车1套含心电，血压，血氧各一套
7气阻式上肢康复训练器1套含心电，血压，血氧各一套
8气阻式下肢康复训练器1套含心电，血压，血氧各一套
	5
	1
	套
	50
	50
	线下
	543257061@qq.com
	周玲18302314991

	38
	床旁上下肢康复训练机
	1.用途：适用于对患者上肢和下肢进行被动性和主动性训练。
  2.功能
2.1 至少具有被动模式、主动模式 和智能模式（根据患者运动速度自动切换主动模式或被动模式）3种训练模式
  2.2.提供自动痉挛保护功能，具备手动急停保护功能
  3.性能：
3.1可选配训练过程中实时显示生理参数，心电和血氧，训练前和训练后进行血压测量
 4.配置：序号配置详细数量单位备注
1上下肢康复机1台
2电源适配器1件
3遥控器1件
4平板电脑1件包含APP软件，可选配
5动态心电记录仪1件可选配
6脉搏血氧仪1台可选配
7脉搏波血压计1台可选配
10床旁推车1套可选配
	5
	1
	台
	15
	15
	线下
	543257061@qq.com
	周玲18302314991

	39
	 
新生儿转运系统
	用途：获取更高级医疗救治：一些基层医院或普通医院不具备处理复杂、危重新生儿疾病的条件，转运到有新生儿重症监护室（NICU）、配备专业新生儿救治团队及先进设备的上级医院，能让病情严重或复杂的新生儿得到及时有效的治疗，比如出生后有严重呼吸窘迫、先天性心脏病等疾病的新生儿。专科诊断和治疗：某些新生儿疾病需要专业的诊断和治疗技术，如遗传代谢性疾病、神经系统疾病等，转运到有相关专科优势的医院，可得到更准确的诊断和针对性的治疗方案。
功能需求：
1.监护功能：能对新生儿生命体征如心率、呼吸、血压、血氧饱和度、体温等进行实时、精准监测，以便及时发现病情变化并处理。配备如多功能监护仪等设备。
2. 生命支持功能：要有维持呼吸功能的设备，像新生儿专用呼吸机、复苏囊等，满足不同呼吸状况新生儿的需求；提供稳定的循环支持，如输液泵等，保证药物和液体按要求输入。
3. 保温功能：转运暖箱或辐射保暖台等设备，确保新生儿处于适宜温度环境，避免因低体温影响病情和预后。
4. 通讯功能：转运团队与出发医院、接收医院之间要能实时、清晰通讯，及时传递新生儿病情、转运进度等信息，方便各方做好准备和协调工作。
5. 运输功能：转运工具如救护车、直升机等，要行驶平稳，有良好减震性能，降低路途颠簸对新生儿的影响；车内空间布局合理，放置医疗设备和人员操作。
6. 急救处理功能：配备常用急救药品和器械，转运途中能处理突发状况，如心跳骤停、惊厥等。
7. 信息记录功能：完整记录转运过程中新生儿病情变化、治疗措施、用药等信息，为后续诊断和治疗提供依据。
配置需求：转运暖箱1套，新生儿转运呼吸机1台，输液泵1个，注射泵1个，转运监护仪1个，电动担架1个
	5
	1
	台
	60
	60
	线上
	3249776238@ qq.co
	/

	40
	液相色谱串联质谱检测系统
	液相色谱串联质谱检测系统采购需求概述（中心实验室使用）
一、主要用途1. 临床精准检测，2. 科研创新支持
二、核心功能要求：1.色谱系统应具备二元高压梯度泵，支持微升级低流速分析，2.质谱系统需配置三重四极杆质量分析器，3.配备电喷雾电离源并支持正负离子快速切换，4.具备多反应监测扫描模式，支持大规模靶向定量分析，5.配备智能化数据采集与处理工作站，支持自动化方法开发
三、关键性能要求：1. 液相系统流速范围应覆盖宽，压力上限高
，2. 自动进样器需具备温控功能，3. 质谱质量数范围宽，分辨率可达单位质量数，4. 灵敏度高，5. 动态范围宽
	5
	1
	台
	180
	180
	线下
	cqjj47554942@163.com
	蒋臣       023-47520914

	41
	微量元素分析仪
	一、 主要用途：1.  儿童微量元素筛查，2.  有毒元素监测，3.  临床诊疗支持，4.  健康体检
二、 功能要求：1.多元素同步检测能力，2.高精度与高稳定性，3. 高效的样本处理能力
三、 关键性能配置要求，1.检测限与精密度： 对关键元素（尤其是铅、镉等有毒元素）需具有极低的检测限，以满足临床早期诊断和监测的需求。批内和批间精密度应优于国家标准。2. 校准与线性范围： 具备宽泛的线性范围，能覆盖临床样本中各种元素的常见浓度区间，减少重复检测和样本稀释。校准曲线稳定性好。3. 数据分析与输出： 软件应能自动处理数据，生成包含患者信息、检测结果、参考范围及异常提示的完整报告，并支持与医院信息系统进行数据传输。
	5
	1
	台
	80
	80
	线下
	tangbin118@cqu.edu.cn
	唐彬15281936788

	42
	单分子核酸检测系统
	一、 主要用途：1.  急危重症感染快速诊断，2.  低载量病原体检测，3.  新发/突发传染病监测，4.  抗菌药物耐药性研究，5.  肿瘤相关基因检测
二、 核心功能要求：1.  全自动、高通量检测，2.  绝对定量分析，3.  超高灵敏度与特异性，4.  多靶标并行检测，5.  防污染设计，6.  智能数据分析软件
三、 关键性能配置要求：1.反应体系(样本量)小，2.检测通道数多，3.检测通量大，4.最低检测限小，5.样品处理:支持探针法和染料法，6.为防止污染，核酸提取、构建PCR反应体系和移取液体到芯片三个步骤最好在一台封闭式的全自动化的设备内进行，无需任何人工转移步骤。，7.检测过程全封闭，全自动上样，无生物安全污染风险。，8.能够提供日常质控品在内全套的质控和校准体系，能够自动与HIS\LIS传输，以保证检测结果能准确、及时的发放，且不再另行付费。
	5
	1
	台
	48
	48
	线下
	tangbin118@cqu.edu.cn
	唐彬15281936788

	43
	高精度光固化3D打印机
	一、 主要用途：1.  手术规划与预演，2.  个性化手术导板制作，3.  康复支具与植入物原型，4.  医学教学与医患沟通，5.  前沿医学研究
二、 核心功能要求：1.  高精度打印能力，2.  可靠的打印稳定性，3.  广泛的材料兼容性，4.  高效的后期处理，5.  专业的医用软件系统，6.  操作便捷与安全
三、 关键性能配置要求：1.  打印技术： 首选基于LCD（掩膜）或DLP技术的面光源光固化打印机。2.  打印精度（XY分辨率）： 设备理论XY轴分辨率较高。3.  层厚（Z轴精度）： 可选择的打印层厚范围应涵盖10-100微米，并能在25-50微米层厚下稳定工作。4.  成型尺寸： 成型舱容积需满足临床常见解剖结构模型的打印需求。5.  打印速度： 在保证精度的前提下，具备快速打印能力。6.  软件与文件格式： 随机软件应能无缝处理STL，OBJ，3MF等通用格式文件，并能高效处理由医学三维重建软件（如Mimics， 3D Slicer）生成的复杂网格模型。
	5
	1
	台
	2
	2
	线上
	tangbin118@cqu.edu.cn
	唐彬15281936788

	44
	高通量无耗材细胞计数仪
	一、 主要用途：1.  细胞治疗产品研发与质控。2.  基础与临床科研，3.  生物制品生产支持，4.  优化实验室工作流程
二、 核心功能要求：1.  无耗材检测，2.  高通量与自动化，3.  高精度细胞计数与活率分析，4.  细胞形态学分析，5.  用户友好的智能软件，6.  防污染与易清洁设计
三、 关键性能配置要求：1.  检测速度： 单次样本检测时间应短于30秒，具备每分钟检测多份样本的能力。2.  检测浓度范围： 拥有宽广的线性检测范围，且无需手动稀释。3.  样本量需求： 每次检测所需的样本体积应尽可能小，以珍贵细胞样本的损失。4.  计数准确性： 在标准颗粒或细胞样本测试中，计数结果与预期值的偏差应控制在优异水平。5.  活率检测准确性： 对于不同活率的标准样本，检测结果应与台盼蓝染色手工计数结果具有高度相关性。6.  细胞类型兼容性： 能够稳定检测多种常见细胞类型。
	5
	1
	台
	10
	10
	线上
	tangbin118@cqu.edu.cn
	唐彬15281936788

	45
	高精度注射泵
	一、 主要用途：1. 科研实验： 用于动物实验中的药物灌注、微流控液体精准控制、细胞培养中的试剂添加等需要高精度流体控制的科研领域。
二、 核心功能要求：1.  高精度输注，2.  宽广的流量范围，3.  多通道同步工作（若为多通道泵），4.  全面的安全报警系统，5.   中文操作界面，6.  数据管理与追溯，7.  便携与可靠性
	5
	1
	台
	3
	3
	线上
	tangbin118@cqu.edu.cn
	唐彬15281936788

	46
	等离子表面清洗机
	一、 主要用途：1.  医疗器械清洗与消毒，2.  生物医学材料表面改性，3.  科研实验支持：用于生物芯片、微流控芯片等科研器件的表面处理与清洗，支持生命科学、生物医学等前沿学科的研究工作。，4.  提升材料粘接可靠性
二、 核心功能要求;1.  高效清洗与消毒,2.  精准表面改性,3.  低温安全处理,4.  操作便捷与安全性,5.  环保处理过程
三、 关键性能配置要求:1.  清洗腔室容积需满足医院小批量处理的需求，具体尺寸可根据实际应用场景确定。2.  真空系统,3.  气体控制系统,4.  射频电源功率需满足处理要求，以适应不同处理场景。5.  应配备先进的控制系统，可实现工艺参数设置、实时状态显示及数据记录等功能。
	5
	1
	台
	5
	5
	线上
	tangbin118@cqu.edu.cn
	唐彬15281936788

	47
	基因测序仪（二代）
	一、 主要用途：1.  临床诊断与筛查：遗传病诊断、肿瘤精准诊疗、病原微生物检测；2.  个体化用药指导，3.  医学科学研究
二、 核心功能要求：1.  灵活的通量配置，2.  全面的测序技术： 主流平台，确保测序读长、准确度和效率能够满足临床诊断与科研探索的多元化需求。3.  快速完整的解决方案，4.  卓越的数据质量，5.  合规与数据安全，6.  读长：长读长模式能够有效覆盖复杂基因组区域，提升变异检测能力。7.  原始数据准确性： 单端读长的原始碱基识别准确度应不低于99.9%，以确保后续分析的可靠性。8.  检测灵敏度： 对于低频突变检测，系统需具备高灵敏度，能够稳定检测出频率不低于1%的体细胞突变。9. 支持的检测类型： 基因测序仪NMPA三类证书上明确能检测来源于人源样本的DNA和RNA，系统需能完美支持全基因组测序、全外显子组测序、靶向目标区域测序以及RNA测序等多种测序应用。10. 配套试剂与耗材： 供应商需提供经过严格质控、性能稳定的原厂测序试剂盒与耗材，并确保其长期供应。
	5
	1
	台
	45
	45
	线下
	tangbin118@cqu.edu.cn
	唐彬15281936788


